Arduino

- An D3 soll ein Taster angeschlossen werden, der bei einem Klick, den Zustand der LED an D5 toggelt. Der Zustand der LED soll auf dem SeriellenMonitor rausgeschrieben werden.

- Zudem soll D13 (OnBoard LED) Blinken. Mithilfe eines Potis an A0, kann man eine Frequenz zwischen 1Hz – 10Hz einstellen. (1Hz =0V, 10Hz=5V)

- An A1 soll der Spannungsabfall eines LDRs eingelesen werden.

- Nun soll der Spannungsabfall und der Zustand der LED ausgegeben werden.